南通日报社机械式停车设备维保服务项目

竞争性磋商文件

# 项目编号：HSNT202435

采购单位：南通日报社

代理单位：江苏海审工程咨询有限公司

日    期：2024年11月11日

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：南通日报社机械式停车设备维保服务项目的潜在供应商应在南通网获取采购文件，并于2024年11月21日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSNT202435

项目名称：南通日报社机械式停车设备维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：29.5万元

最高限价：29.5万元

采购需求：570个立体车位设备维保服务，详见第三部分项目需求。

本项目服务期限：3年，具体详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年11月11日至2024年11月18日（五个工作日）。

地点：南通网

方式：自行下载

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月21日14点00分00秒（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通世纪大道8号，南通报业大厦2415会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2024年11月21日14点00分（北京时间）

地点：南通世纪大道8号，南通报业大厦2415会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.项目磋商活动模式：现场模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本项目必须进行现场踏勘，并按规定提供现场踏勘确认函原件，采购人现场踏勘联系人：朱先生，联系方式：13962900197。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通日报社

联系方式：张先生，0513-68218829

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏海审工程咨询有限公司

地 址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501室

联系方式：王银珂，18012222810；朱一仁，18068996360

第二部分 磋商须知

# 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告或书面形式（邮件）通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商响应文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质响应文件。

①资格审查文件。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

②商务技术文件。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

③报价文件。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖投标单位公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响采购活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行二次报价（即最后报价，下同），少报无效。

2、本项目投标报价为固定总价进行报价，包括但不限于人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、售后服务等全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

## 3、本项目采购代理服务费3000元及专家评审费（按实际支出）由供应商综合考虑在报价内（不得单列），成交供应商在领取《成交通知书》时一次性支付给采购代理机构。

六、竞争性磋商程序简介

采购代理机构先对资格审查文件进行拆封，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评分，依据评审方法推荐成交候选人。

七、相关提示

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。采购代理机构发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

# 第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），商品包装、快递包装和运输，售后服务，保险等。

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

# 南通日报社位于南通市崇川区世纪大道8号，现就570个车位机械式停车设备维保服务进行竞争性磋商拟选服务供应商。

# 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商提供用于本服务项目的产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（1）本次拟采购的维保服务内容主要包括：

1.月检查保养要求：停车设备每半月应进行一次清洁、润滑、调整和检查。尤其应对停车设备的主要安全装置的工作情况，进行一次仔细的检查，发现问题即刻处理。对各润滑部位进行一次检查，视需要加补润滑油。

2.季度检查保养要求：应对机械停车设备的各传动部分（引机、平移装置、定值装置等）进行全面检查，并进行必要的调整与维修。对各安全装置进行必要的调整，对电气控制控制系统进行检查。当月检查保养与季度检查保养同时进行。

3.年度检查保养：每年应对维修保养得停车设备进行一次检测，并由特种设备安全员签署检查报告。还应作一次全面性的技术检测（包括接地及电器耐压等），以对机械停车设备的工作状态作出评价，制定年保养计划。季度检查保养与年度检查保养同时进行。

4.除本条前两款规定之日常维护保养，采购人可根据设备运行状况制定特定保养和检查，但每年不超过一次。派遣具备丰富经验的工程师进行配合，并于检查完毕5个工作日内提交书面检查报告。

（2）维保服务责任：

1.维保人员在操作过程中发生的一切意外、产生一切损失由维保方负责。

2.车位运行中由维护不到位发生的意外、产生一切损失由维保方负责。

（三）为满足本服务项目所须的设备数量、参数、交付及其他相关规定

1、为满足本服务项目所须的设备数量、参数：

（1）供应商投标时需对常用备品、备件（单价200元以上的）进行品牌响应和报价。（具体详见第四章商务技术分评分细则）

（2）南通日报社机械立体车库维保配件明细表（单件200元以内，合同履行期内，由供应商免费提供）

| 序号 | 配件名称 | 品牌/产地 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件（单件200元以内） |  |  |  |
| 1 | 接触器 | 施耐德 | LC1-E0910M5N |
| 2 | 热继电器 | 施耐德 | LRE05N 0.63-1A |
| 3 | 热继电器 | 施耐德 | LRE10N 4-6A |
| 4 | 断路器 | 施耐德 | OSMC32N3D20 |
| 5 | 开关电源 | 欧姆龙 | S8JC-05024 |
| 6 | 蜂鸣器 | 南洲 | LTE-1101J 红色 |
| 7 | 微动开关 | 山电 | SM-1701 |
| 8 | 行程开关 | SAMD | SD-8108 |
| 9 | 防落钩装置 | 三爱 | FQB-50 |
| 10 | 导轨 |  | ■25*25 |
| 11 | 载车板波浪板 |  | 2.3MM镀锌板 |

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目交付时间：本项目服务期限为三年。

2、采购项目交付地点：采购人指定服务范围。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）服务期内售后服务要求：

1.成交供应商提供报修电话及投诉电话，采购人通过电话方式向成交供应商报修。成交供应商报修和投诉电话应保持24小时畅通。

2.成交供应商接到故障报修电话后，维修人员应在成交供应商获通知1小时内赶到现场（因不可抗力之事由而延迟者，不在此限），抢修人员24小时365天待命，一般性维修应在2小时内完成，重大维修项目应在24小时内完成。

3.成交供应商应在采购人设有备品备件库，随时储备有关易损件、电器元件及足够的主要备件，品种齐全，以便在最短时间内对损坏的零件进行更换，确保设备及时正常运行。

（六）采购标的验收标准

成交供应商提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。成交供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，成交供应商负责修缮，发生的费用由成交供应商负责。

（七）采购标的付款方式

在合同生效成交供应商提供维保服务满半年后，设备运行正常，采购人支付半年（合同价的1/6）的服务费用给成交供应商；以此类推。

注：采购人付款前30日，成交供应商应提供符合要求的增值税专用发票；成交供应商迟延提供发票的，采购人有权顺延付款期限。

| 序号 | 付款时间 | 付款比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 年6 月 30日 | 第一年上半年服务费的50％ |
| 2 | 20 年12月 31日 | 第一年下半年服务费的50％ |
| 3 | 20 年6月 30日 | 第二年上半年服务费的50％ |
| 4 | 20 年12月 31日 | 第二年下半年服务费的50％ |
| 5 | 20 年6月 30日 | 第三年上半年服务费的50％ |
| 6 | 20 年12月 31日 | 第三年下半年服务费的50％ |

（八）本项目需求未明确的内容，详见合同文件。

- 第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。

超过公开限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法－综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理；

1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、同一供应商的不同响应文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）相互混装的。

6、总报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的。

7、最后报价高于自身单位首次报价的。

8、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告有关部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。两部分评审因素比重如下（计算结果均四舍五入保留两位小数）：

商务技术文件分值占总分值的比重为 60%（权重）；

报价文件分值占总分值的比重为40%（权重）。

（一）商务技术分：60分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值第三位四舍五入后保留小数点两位。

| 序号 | 评分点名称及分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保响应（3分） | 根据各供应商快速响应采购人的服务要求、沟通联系渠道的可行性及优越性承诺方案进行评分： - ①供应商承诺在1小时内快速响应采购人服务要求的，得3分； - ②供应商承诺在4小时内快速响应要求的，得2分； - ③供应商承诺在8小时内响应要求的，得1分； - ④供应商无承诺响应的，不得分。 - 须提供快速响应服务承诺书（格式自拟）及相关证明材料，并加盖投标供应商单位公章。 |
| 2 | 综合能力 （16分） | 1、投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证（认证范围包括本次招标机械式停车设备的维保服务），得2分，不提供不得分。 2、投标供应商具备有效期内的环境管理体系认证（认证范围包括本次招标机械式停车设备的维保服务），得2分，不提供不得分。 3、投标供应商具备有效期内的职业健康安全管理体系认证（认证范围包括本次招标机械式停车设备的维保服务），得2分，不提供不得分。 4、投标供应商具备专业认证机构颁发的有效期内的售后服务认证证书（五星级及以上）得2分，不提供不得分。 5、投标人具有安全生产许可证的，或安全生产管理部门颁发的安全生产标准化二级及以上的证书，得2分，安全生产标准化三级证书的得1 分，不提供不得分。 6、投标供应商具有中国重型机械工业协会停车设备工作委员会颁发的AAA级“中国停车行业企业信用等级证书”的得1分，不提供不得分。 7、投标供应商具有立体车库软件著作权证书的得1分，不提供不得分。 8、投标供应商被评为省级及以上企业技术中心的得2分，不提供不得分。 9、投标供应商具有由住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，得2分。 以上材料须提供有效的证书复印件并加盖投标供应商单位公章。 |
| 3 | 维保方案（12分） | 根据供应商提供的维保服务方案，内容包括但不限于维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划进行评分： - ①服务方案非常全面，具有科学的服务安排、项目实施规范、保养措施的，得8（含）-12（含）分。 - ②服务方案比较全面，具有比较合理的服务安排、项目实施规范、保养措施的，得4（含）-8（不含）分。 - ③服务方案不全面，服务安排、项目实施规范、质量保障措施、保养措施一般的，得0（不含）-4（不含）分。 ④未提供不得分。 |
| 4 | 维保人员及工具配备（10分） | - 投标供应商拟投入本项目的专业售后服务维保工作人员应为投标人单位正式员工，不少于4人且均必须持有效的特种设备作业人员证书或特种作业操作证，满足人员数量及相关要求的得4分，每有1人不满足的，扣1分，扣完为止。 - 在上述售后服务人员中有1名同时具备两个作业类别（电工作业、高处作业）有效的特种作业操作证的，得2分，不提供不得分；（本小项最多得2分） - 在上述售后服务人员中有1名人员同时具备两个作业类别(焊接与热切割作业、高处作业)有效的特种作业操作证的，得2分，不提供不得分；（本小项最多得2分） - 提供以上拟派人员与投标单位签订的有效劳动合同复印件、投标人企业为其缴纳的近三个月（2024年7月-9月）任意一个月的社保缴纳清单证明以及有效的证书复印件并加盖投标供应商单位公章。 - 投标供应商拟投入本项目的工具及易损件维修承诺： - 针对本项目由供应商免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单（至少含扳手、试电笔、老虎钳、螺丝刀、绝缘胶布、铁锤），满足得2分；在此基础上每减少一种工具扣0.5分，扣完为止。 - 须提供承诺书（格式自拟），并加盖投标供应商单位公章。 |
| 5 | 业绩 （6分） | - 投标供应商自2022年1月1日起至今实施过包含类似本项目内容机械式停车设备维保服务的业绩证明材料，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 - 须提供合同复印件加盖投标单位公章。 |
| 6 | 产品责任险（5分） | - 投标供应商产品责任险保险金额为：每次事故赔偿限额：1000万元及以上，累计赔偿限额：5000万元及以上的得2分，在此基础上每提高1000万元加0.5分，低于此赔偿额度的不得分。本项最高分5分（提供保单） - 须提供相关保单证明材料复印件并加盖投标单位公章。 |
| 7 | 备品备件报价优惠（8分） | 根据各供应商提供的备品备件品牌质量档次、报价的合理性和优惠协作进行评分（格式详见第七章商务技术文件格式“5、常用备品、备件（单件价格200元以上）报价表”）： - ①质量档次高、报价合理且优惠力度大的，得6（含）-8（含）分。 - ②质量档次中等、报价合理且优惠力度一般的，得3（含）-6（不含）分。 - ③质量档次低、报价合理且优惠力度差的，得0（不含）-3（不含）分。 - ④未提供不得分。 |

(二）价格分：40分

本次项目总价限价29.5万元。超过限价作无效响应处理。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中不含税总价（价格分计算均按不含税总价进行）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×40

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。分值第三位四舍五入后保留小数点两位。最后报价不得高于各自供应商首次报价，否则作无效标处理。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告上级部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

八、成交人的确定

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组对成交候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商响应报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

磋商小组会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照现场抽签方式确定成交人。

九、成交通知

成交结果在南通网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

十、发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。领取地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼501室 ，电话：18012222810。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十一、其他注意事项

1、在采购活动过程中，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、磋商小组不得向供应商解释落标原因。

3、在采购活动过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止采购活动。

4、凡在采购活动过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起10日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各两份。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

合同条款及格式

机械停车设备维护、保养服务协议

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

（以下简称甲方）和            （以下简称乙方）本着公正、平等、互惠互利的原则，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方 为                      （下称“车库”）提供维护保养服务达成一致， 特签订本合同，双方共同遵守。

一、机械车库基本情况

| 安装地点 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设备型式 |  |  |
| 控制型式 |  |  |
| 车位数 |  |  |
| 制造厂家 |  |  |
| 建造日期 |  |  |
| 运行状况 |  |  |

二、服务内容

1．车库管理人员培训；

2．车库定期维保；

3．紧急故障处理；

4.有关本车库使用操作技术咨询。

三、维保模式

全保模式。即乙方根据第二条服务内容对本车库提供维护保养服务；维保过程中所发生的辅料、易耗品费用以及车库自然磨损或损坏所发生的零部件、标准件更换及修理费用，全部由乙方承担。因甲方原因造成的设备、部件损坏，由甲方承担责任。

四、服务标准

按合同附件《停车设备定期保养单》执行。乙方每次对本车库进行服务后，均应填写记录，甲方应予签字确认，双方各留存一份。

五、服务期限

服务期限为自    年  月  日起至   年 月 日止，共3年。本协议如需延长须甲乙双方另行协商签订新的维保协议。

六、服务费用

以570个车位数计，服务费（含税价）共计   元（大写： ），税率：   %，不含税价：     元 以上费用包含以下内容：

1.协议期内的设备维护、保养及检查所涉及的工具消耗、辅助材料消耗 （润滑油、 润滑脂、紧固螺丝螺帽、开口销、卡簧及零配件）费用；

2.协议期内的设备维护、保养及检查所涉及的差旅费用；

3.协议期内，乙方处理应急事件所产生的交通费用。

以上费用不包含以下内容所涉及的费用：

1.年检费（2年一次）；

2.因甲方管理原因、违章操作或其它不属于乙方责任引起的车库故障、事故所发生的费用：

3.因车库设计、制造、安装等质量问题（乙方生产的车库除外），以及自然灾害等不可抗力因素所引起的故障、事故所发生的费用；

4.大中修费用（车库运行5年后应进行中修；10年后应进行大修。大中修费用根据车库使用及零部件更换情况，由双方协商确定）。

针对本条第4款费用，若甲方提出委托乙方完成，则双方应另行签订协议

七、结算方式

1. 本合同采取半年度付费模式， 维保满六个月，甲方向乙方支付合同约定价的1/6，以此类推每半年度支付一次，维保期满后支付至合同价的100%。甲方付款前30日，乙方应提供税率为【   】%的增值税发票；乙方迟延提供发票的，甲方有权顺延付款期限。

| 序号 | 付款时间 | 付款比例 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 年6 月30日 | 第一年上半年服务费的50％ |  |
| 2 | 20 年12 月31日 | 第一年下半年服务费的50％ |  |
| 3 | 20 年6 月 30日 | 第二年上半年服务费的50％ |  |
| 4 | 20 年12 月 31日 | 第二年下半年服务费的50％ |  |
| 5 | 20 年 6月 30日 | 第三年上半年服务费的50％ |  |
| 6 | 20 年12 月 31日 | 第三年下半年服务费的50％ |  |

2.甲方如未按合同约定的时间及数额支付乙方费用，乙方有权中止合同，直至甲方支付相应费用后恢复合同。

八、双方责任

甲方责任：

1.甲方应向乙方提供现场维修保养的必要设施：如场地、临时电源等。

2.甲方在本合同签订后7日内，应向乙方提供与本车库有关的全部技术资料。包括车库使用说明书、设备图纸、电气原理图、设备清单、易损件清单等（乙方生产的车库除外）。

3.甲方的车库管理人员使用本车库前须经过乙方的培训后方能上岗。对于车主，在使用和操作车库前，应由甲方车库管理人员对其进行车库操作和安全培训,未经培训，禁止操作车库。甲方车库管理人员应取得特种设备安全管理人员资格证书，甲方设备操作人员应取得特种设备操作证，甲方未按规定取得配备安全管理人员及操作人员或安全管理人员及操作人员未配合乙方工作所产生的后果由甲方承担。

4.存取车时，禁止操作人员离开操作面板；遇故障应立即按下紧急按钮，通知专业人员修理。

5.甲方负责车库的运行管理，严格按车库使用说明书和《机械式停车库安全操作规程》进行使用和操作，并对因违章使用和操作而造成的故障及损失负责。

6.甲方负责车库的日常保洁，保持车库的干净整洁，并保证车库使用环境（温度、湿度）符合JB/T8910-2013《升降横移类机械式停车设备》标准 5.1 条。

7.甲方负责车库在维保、检修、排除故障等情况下，需要车库暂停运行时的车辆管理和协调工作。

8.甲方应及时回复乙方书面提出的关于车库安全的意见和建议，并对未 及时书面回复造成的后果负责。

9.乙方检查车库后，提出更换零部件申请时，甲方应于接到申请后3日内予以确认，有异议的双方可协商解决，无异议的且不及时告知乙方的要对因推迟更换而造成的故障损失负责。

10.甲方应对乙方在每次维保服务后向甲方提供的服务记录上签署确认意见。

11.甲方应按照国家相关规定对本车库进行定期检验（两年）。

12.如甲方未能按照合同约定的时间及数额付款，乙方不负责延期付款期间的经济损失。

乙方责任：

1.乙方自本合同生效之日起，对车库提供本合同规定的维修、保养、车库管理人员培训等服务。

2.在服务期内，乙方维保人员每次对设备进行维护、保养、检修后，需向甲方提供相应的记录，甲方应对其内容进行确认后签字。

3.服务期内，乙方应在接到甲方报修通知后【1】时内到达现场，并【2】时内排除故障，保证车库的正常使用。若乙方未能在双方约定的时间到达现场处理问题，甲方可委托其他专业人员处理，维修费用从剩余维保款中按维修价格的双倍扣除，不足部分由乙方承担。

4.车库检修时若需更换零部件，乙方应提前通知甲方，在得到甲方认可后方可更换。

5.在维保期内，乙方负责对甲方车库管理人员进行培训，每月培训时间不少于【2】小时，对甲方新配备的车库管理人员上岗前给予不少于【4】小时的上岗培训。

6.乙方配合甲方车库定期年检工作。

7.在服务期间，乙方为维保人员购买工伤险，在工作中发生的工伤意外由乙方负责。

8.乙方负责本合同规定的维保服务内容确保车库安全可靠运行。

9.乙方负责为本车库购买产品责任险，费用由乙方承担。

10.乙方向甲方提供《停车设备定期保养单》、《维保更换部件价格表》、保险单复印件等材料。

11.在乙方维保期内，因机械车位故障导致甲方或第三方人身、财产产生损失的，乙方应当承担赔偿责任。

12.维保期满前一个月，乙方应对维保期内产品进行回访。对回访的故障或产品损坏进行维修或更换；回访单需经甲方物管部门签字确认，并作为维保金支付的必要凭证；否则维保期自动顺延至回访工作结束后一个月。

九、解决合同纠纷方式

根据《中华人民共和国民法典》，由双方友好协商解决。若协商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十、其它事项：

1．本合同一式肆份，甲乙双方各执各贰份，甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效。所属附件与本合同具有同等法律效力。

2．本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签订，盖章签字之日起生效，属于本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3．其它未尽事宜，双方协商解决。

4．补充条款：

本项目的磋商文件、乙方响应文件以及磋商澄清答疑文件（如有）、成交通知书等均为合同的组成部分。

十一、合同终止

合同期内，有正当理由时，甲乙双方的任何一方均可在 30 日前向对方提出书面解除合同申请，由双方协商一致解除本合同。本合同期限届满后终止。

注：采购单位保留对该合同的修改及完善的权利。

甲方：                                            乙方：

经办人：                                          经办人：

日期：                                            日期：

联系电话：                                        联系电话：

- 地址：                                            地址：

协议附件一：应急服务工作流程

特别说明：无论在任何情况下，均要先将现场拍照或摄像留存以便故障原因分析；并在确认人员和车辆安全的情况下，以最快捷方式先取车出库后再处理问题。

重大事件发生时，应积极保护好现场，以便保险公司和维保单位技术服务人员到场确认！

协议附件二：停车设备维护保养规程

升降横移类停车设备维护保养规程

一：维护作业前的准备工作：

1.维保人员进场维保前， 必须与客户事先联系，原则上严格安装双方签订的维保协议约定的时间到 场，如有变化，及时取得客户同意。

2.维保人员进场时必须佩戴公司标识牌，穿工作服、着装整齐。

二、维护作业时的安全点：

1.维保人员必须取得国家安全生产监督管理局颁发的特种作业操作证并经岗位培训合格后方可上岗。

2.工作前应检查确保所使用的设备完好，符合安全要求。

3.电器设备的安装、检查和修理，必须由专职电工负责进行，严禁其他人员操作。

4.工作中当需要电源切断后才可以操作时，应在电源切断后， 在电闸上挂以“有人工作，严禁合闸”字样的标牌。

5.工作前必须穿戴好有关劳保用品。

6.严禁酒后上班或上班时喝酒、 不准带病上班。

三：维护保养检查点：

[检查项目和周期]

| 项目 | 维护保养要求 | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | 结构钢架无明显变形， 设备外观良好； 各连接 螺栓（含地脚螺栓）连接可靠，无松动 |  |  | ● |
| 导轨 | 固定良好、无明显磨损、变形 |  | ● |  |
| 门控 | 运行灵活无卡滞， 上下限位开关动作可靠无异 常 |  | ● |  |
| 光电开关检测 | 表面无灰尘，动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 警示报警装置 | 报警灯、蜂鸣器、故障指示灯等动作灵活 | ● |  |  |
| 安全标识 | 各安全标识齐全 |  | ● |  |
| 电缆线 | 无损坏，老化、松弛现象，绝缘良好 |  | ● |  |
| 控制柜 | 控制柜固定良好。柜内各元器件动作可靠、控 制柜面板上指示灯显示无异常 | ● |  |  |

| 按钮箱/磁卡机/触摸屏 |  | 按钮箱内按钮动作灵活、指示灯、数码管 、钥匙开关、紧急安全动作灵活无异常， 磁卡 机/触摸屏/文本显示器，动作可靠无异常 | ● |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 横移电机 |  | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 主、从动轮 |  | 固定良好，动作灵活，无严重磨损 |  | ● |  |
| 拖链 |  | 固定良好， 动作灵活， 无断裂老化、磕碰现象 | ● |  |  |
| 通道开关检查 |  | 动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 穿线管及电缆 |  | 穿线管固定良好，电缆无扭曲、松驰现象 | ● |  |  |
| 上台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 升降电机 |  | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 滑轮组 |  | 固定良好，运动灵活，无严重磨损 |  |  | ●▲ |
| 钢丝绳、卷筒 |  | 固定良好无跳槽、断丝、断股、严重扭曲变形 | ● |  |  |
| 卷绕器 |  | 工作正常，无电缆收不回现象 | ● |  |  |
| 拖链 |  | 固定良好， 动作灵活， 无断裂老化、磕碰现象 | ● |  |  |
| 橡胶垫 |  | 固定良好，无老化破坏现象 | ● |  |  |
| 安全机构 |  | 电磁铁动作可靠， 车位上升到位后能有效作用 | ● |  |  |
| 限位开关 |  | 动作可靠无异常 | ● |  |  |
| 横移框 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 横移电机 |  | 无异常声响、异常发热及溜车，固定良好 |  | ● |  |
| 链条 |  | 松紧适度、润滑良好，无损伤 |  |  | ●▲ |
| 主、从动滚轮 |  | 固定良好，动作灵活，无严重磨损 |  |  | ●▲ |
| 地坑台板 |  |  | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 提升电机 | 电机固定良好，传动正常无溜车及异响 |  |  | ● |  |
| 链条 | 松紧适度，润滑良好，无损伤 |  |  |  | ●▲ |
| 导轨、导轮组件 | 转动灵活、无卡阻、严重磨损现象 |  |  | ● |  |

注： 加▲表示需加油润滑

.

协议附件三：

停车设备链条报废标准

1.链环直径磨损超过名义尺寸的 10%应立即报废。

2.链条磨损部位通常指两链环接触处易磨损的部位。

3.双环节距伸长量超过名义节距的 3%，单环节距伸长量超过名义节距的 5%，应立即报废。

4.当链环的扭曲度超过母线 3 度时， 应立即报废。

5.链条拉长变形超过原长度名义值的 10%时应立即报废。

6.用肉眼或其它设备检查出链环断裂、焊接开裂或其他有害缺陷的链条应立即报废。

7.链环之间不灵活，螺栓和金属丝连接的链环应立即报废。

8.链条索具端部部件、连接环出现下列情况应立即报废：

A.链条索具端部配件危险断面磨损量达到或超过名义值的 10%。

B.链条两端配件、链环、吊钩、吊环的扭曲度超过母线的 10%。

C.链条两端配件经检测，发现有裂纹或严重凹凸不平、碰伤痕迹时。

D.有开口度的端部配件，开口度比原先增加 10%。

E.严重锈蚀以及积垢不能排除。

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照磋商公告第七项第四点要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购代理机构或采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构或采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告上级部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购代理机构或采购人受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见竞争性磋商公告。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（单独密封，不能出现报价、商务技术标）

1、供应商声明函；

2、法定代表人身份证明书；

3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（如有授权）；

4、供应商信用承诺书原件；

5、现场踏勘确认函原件；

6、供应商有效的营业执照复印件；

7、其他需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（单独密封，不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函；

2、技术部分正负偏离表；

3、商务部分正负偏离表；

4、供应商一般情况表；

5、常用备品、备件（单件价格200元以上）报价表；

6、评审标准商务技术分中所涉及的事项需提供的所有资料；

7、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

供应商应认真阅读仔细研究采购文件第三部分项目需求中的内容，在理解的基础上结合本采购文件第四部分中的商务技术分评分细则进行技术文件的编写。

三、报价文件（单独密封）

1、磋商报价总表。

附件：

项目名称

项目编号：

磋商响应文件

对应磋商响应文件填写：资格审查文件

对应磋商响应文件填写：商务技术文件

对应磋商响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、供应商声明函

我单位参加            （项目名称）采购活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在递交响应文件截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

2、法定代表人身份证明

（采购人）      ：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：       ；  性别：       ； 年龄：       ；  职务：       ；

身份证号码：       ；

手机：       ；   传真：       ；

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

3、授权委托书

（采购人）      ：

兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加   （竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的采购活动，全权处理一切与该采购项目有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：       ； 性别：       ； 年龄：       ； 职务：       ；

身份证号码：       ；

手机：       ；  传真：       ；

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

4、供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标（采购）等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标（采购活动）行为予以限制的情形，自愿接受招标投标（采购）有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

5、现场踏勘确认函

（招标人名称）：

我方参加你方的（项目名称）（以下简称“本项目”）投标，我方已按磋商文件相关要求对项目现场进行踏勘，并对项目现场情况和影响本项目实施的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，我方承诺一旦中标，在项目实施过程中，不以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价、费用的要求，由此引起的成本费用增加，均由我方自行承担。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

采购人现场踏勘联系人（签名）：

日期：    年    月   日

注:

投标人在获取到招标文件后，参加本项目投标的，必须进行踏勘现场，由采购人现场踏勘联系人本人亲笔签名确认。

踏勘前务必先与采购人现场踏勘联系人提前联系，联系人:朱先生，联系电话:13962900197，踏勘现场之前请务必提前联系预约时间。踏勘现场如有费用产生，由投标人自行承担。

现场踏勘确认函原件必须在资格审查文件中提供，未按要求提供做无效响应。
二、商务技术标相关的格式文件及表格

1、竞争性磋商响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的（竞争性磋商项目名称和项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.技术部分未在此表明示的内容视同完全响应。

3、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.商务部分未在此表明示的内容视同完全响应。

4、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

5、常用备品、备件（单件价格200元以上）报价表

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC可编程控制器 |  | CP1E-N60DR-A(OMRON) | 只 |  |
| 2 | PLC可编程控制器 |  | CP1E-N40DR-A(OMRON) | 只 |  |
| 3 | 控制箱 |  |  | 个 |  |
| 4 | 控制面板 |  |  | 只 |  |
| 5 | 光电开关 |  | LD31 | 对 |  |
| 6 | 标示标牌 |  |  | 套 |  |
| 7 | 前立柱 |  | H150*150 | 根 |  |
| 8 | 后立柱 |  | H150*150 | 根 |  |
| 9 | 纵梁 |  | H250x125 | 根 |  |
| 10 | 前横梁 |  | H300*150 | 根 |  |
| 11 | 后横梁 |  | H300*150 | 根 |  |
| 12 | 上车位边梁 |  | 4MM | 根 |  |
| 13 | 下车位边梁 |  | 4MM | 根 |  |
| 14 | 提升系统（轴、轴承壳、轴承、链轮、链条、滚轮） |  |  | 组 |  |
| 15 | 横移传动系统（轴、轴承壳、轴承、链轮、链条、滚轮） |  |  | 组 |  |
| 16 | 提升电机 |  | 2.2KW | 台 |  |
| 17 | 横移电机 |  | 0.2KW | 台 |  |
| 18 | 栅栏门电机 |  | 0.2KW | 台 |  |

备注：

- 机械车位停车设备在正常使用情况下易损单件≤200元配件由供应商免费承担。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

三、报价文件相关的格式文件及表格

### 1、磋商报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 首次报价 （三年总报价） | 含税总价：¥ 元 人民币大写： |
|  | 税率： % |
|  | 不含税总价：¥ 元 人民币大写： |
| 最后报价 （三年总报价） | 含税总价：¥ 元 人民币大写： |
|  | 税率： % |
|  | 不含税总价：¥ 元 人民币大写： |
| 注：不含税总价=含税总价/（1+税率），如不含税总价与此公式计算出来的结果不一致时，以含税总价修正不含税总价，如供应商拒绝修正的，作无效标处理。报价可以四舍五入到分。税率由供应商根据自身单位情况自行填报。 |  |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）最后报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次报价。

（3）最后报价中的税率必须与首次报价中的税率相同，否则作无效标处理。

（3）最后报价不得高于各自供应商首次报价，否则作无效标处理。